| Глоссарий по дисциплине «Материаловедение» |  |
| --- | --- |
| ПОНЯТИЕ | РАСШИФРОВКА ПОНЯТИЯ |
| - Ликвация | Неоднородность структуры за счет химического строения. |
| - Ликвидус | Линия начала выделения кристаллов из жидкой фазы. |
| - Первичная кристаллиация | Кристаллизация из жидкой фазы. |
| - Солидус | Линия конца кристаллизации. |
| - Эвтектоид | Механическая смесь, образовавшаяся в результате перекристаллизации твердого раствора ( для железа – это механическая смесь феррита и цементита ). |
| - Эвтектика | Наиболее легкоплавкий сплав – механическая смесь двух твердых фаз, образовавшаяся в результате кристаллизации из жидкой фазы. |
| - Муфель | Вид печи для термической обработки. |
| - Усадочная раковина | Дефект слитка, образовавшийся в результате охлаждения. |
| - Дендрит | Разветвленные древовидные кристаллы. |
| - Прибыль | Часть слитка, удаляемая с регламентированной усадочной раковиной. |
| - Мартенсит | Пересыщенный твердый раствор углерода в альфа – железе. Структура, полученная в результате охлаждения в воде (углеродистые стали), либо в масле (легированные стали). |
| - Карбиды | Химическое соединение металла с углеродом, обладающее очень высокой твердостью(HV). |
| - Цементит | Химическое соединение (карбид) с содержанием углерода 6,67%. |
| - Закалка | Термическая обработка для повышения твердости металлов претерпевающих полиморфные превращения, выполняемая для конструкционных сталей при температуре выше линии Ас3, для инструментальных сталей – при t выше Ас1 . |
| - Отпуск | Вид термической обработки, при котором происходит снятие остаточный внутренних напряжений за счет перехода остаточного аустенита в структуру с объемно-центрированной решеткой. |
| - Гомогенизация | Вид термической обработки, отжига, при котором происходит устранение химической ликвации. |
| - ТВЧ | Вид закалки токами высокой частоты. |
| - Прокаливаемость | Способность метала воспринимать нагрев (переходить из Fe-альфа в Fe-гамма) по всему сечению. |
| - Микротвердость | Высокая твердость поверхностного слоя. Измеряется алмазом в HRC или HV. |
| - Парамагнитные свойства | Отсутствие магнитных свойств. |
| - Кристаллические тела | Тела, имеющие кристаллическую решетку и температуру плавления. |
| - Аморфные тела | Тела, характеризующиеся неупорядоченным расположением в пространстве частиц, из которых они составлены (ионов, атомов, молекул) и отсутствием вполне определенной температуры плавления. |
| - Улучшение | Термическая обработка, заключающаяся в соединении закалки и высокого отпуска. |
| - Обезуглероживание | Дефект термической обработки, заключающийся в удалении углерода с поверхности деталей. |
| - Ударная вязкость | Механическое свойство металла, состоящее в способности оказывать сопротивление возрастающим нагрузкам. |
| - Наклеп | Вид упрочнения металлов с помощью пластической деформации. |
| - Возврат | Все изменения тонкой структуры и свойств, которые не сопровождаются изменением микроструктуры деформированного металла. |
| - Анизотропия | Зависимость свойств кристалла от направления, возникающая в результате упорядоченного расположения атомов (ионов, молекул ) в пространстве. |
| - Лужение | Катодное покрытие свинцом или оловом железа и низкоуглеродистой стали. |
| - Поликристаллы | Кристаллические тела, состоящие из множества мелких различно ориентированных кристаллов. |
| - Вторичная кристаллизация | Перекристаллизация, происходящая в твердом состоянии металла. |
| - Рекристаллизация | Процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения, возникающий при нагреве деформированного металла. |
| - Баббиты | Антифрикционный сплав с мягкой матрицей и твердыми включениями на основе олова, свинца. |
| - Троостит | Высокотвердая мелкопластинчатая структура металла, получаемая при охлаждении в масле. |
| - Аустенит | Высокотемпературная структура раствора углерода в гамма-железе с гранецентрированной решеткой. |
| - Феррит | Низкотемпературная структура Fe-альфа. |
| - Бронза | Сплав меди со всеми элементами, кроме цинка. |
| - Латунь | Сплав меди с цинком. |
| - Ферромагнетики | Медный сплав, легированный никелем – сплав с повышенным электросопротивлением, применяемый в основном для изготовления термопар. |
| - Инвар | Сплав с малым температурным коэффициентом линейного расширения – H36. |
| - Константан | Металлы, обладающие большим собственным магнитным полем и способные создавать при намагничивании большие магнитные поля –Fe, Ni, Co…. |
| - Эльбор | Сверхтвердые инструментальные материалы из поликристаллического нитрида бора BN с кубической решеткой. |
| - Композиционные материалы | Высокопрочные материалы, состоящие из мягкой матрицы, распределяющей нагрузку, и высокопрочных волокон. |
| - Термопласты | Вид полимера, который при нагреве расплавляется до высоковязкой жидкости, а при охлаждении восстанавливает свои свойства. |
| - Силумины | Сплавы алюминия и кремния, обладающие высокими литейными свойствами. |
| - Дуралюмины | Алюминиевые деформируемые сплавы, упрочняемые термической обработкой, системы Al – Cu – Mg. |
| - Гуммирование | Антикоррозионное покрытие резиной или эбонитом. |
| - Азотирование | Химико-термическая обработка, заключающаяся в нагреве выше критических температур, выдержке и охлаждении изделия, либо детали в среде высокоазотистых соединений. |
| - Нитроцементация | Химико-термическая обработка в среде азота и углерода. |
| - Цианирование | Химико-термическая обработка в газовой среде высокоазотистых соединений. |
| - Абразивные материалы | Материалы, имеющие в своём составе высокотвёрдые включения - абразивы. |
| - Темплет | Образец металла, специально подготовленный для изучения невооружённым глазом. |
| - Ингибиторная защита | Антикоррозионная защита, основанная на введении в коррозионную среду веществ, замедляющих коррозию. |
| - Текстолит | Неметаллический конструкционный материал материал в основе которого находится реактопласт. |
| - Экструзия | Вид получения термопластичных пластмасс путём выдавливания расплавленного материала через специально оформленный мундштук. |
| - Диэлектрики | Материал, обладающие очень малой проводимостью, служащие для изоляции. |
| - Фторопласт | Ф - 4Д Ш - Неметаллический конструкционный материал, в основе которого находится реактопласт. |
| - Хладноломкость | Свойство материала - хрупкость материала при пониженных температурах за счёт наличия эвтектики. |
| - Реактопласты | Термореактивные пластмассы, которые при нагреве не плавятся и не размягчаются, а при достижении определённой температуры начинаются обугливаться, гореть. |
| - Алитирование | Металлизационное покрытие алюминием. |
| - Красностойкость | Свойство металлов, входящих, например, в инструмент, сохранять свои функциональные свойства при высоких температурах. |
| - Карбюризатор | Среда для химико-термической обработки. |
| - Вакансия | Дефект кристаллической решётки, заключающийся в отсутствии в кристаллографической плоскости атома. |
| - Жидкотекучесть металла | Литейное свойство. Хорошая заполняемость формы. |
| - Зернистость | Соотношение пор и зерен-абразивов в абразивных инструментах. |
| - Шлифзерно | Размер зерна в абразивных инструментах |
| - Шлифпорошок | Размер зерна в абразивных инструментах |
| - Микропорошок | Размер зерна в абразивных инструментах |
| - Плакирование | Процесс покрытия одного металла другим путём их совместной прокатки. |
| - Модифицирование | Искусственное измельчение зерна без изменения химичес Неметаллический конструкционный материал материал в основе которого находится реактопласт. ого состава сплава. |